- What are the differences in construction, and forward and inverse dynamics between serial and parallel manipulators?

Seriell Manipulators: Kedja av länkar kopplade i serie från bas till verktyg. Rörelse och fel ackumuleras längst kedjan. Stor arbetsyta men offrar precision pga. de fel som ackumuleras och begränsad flexibilitet i dess leder.

Parallell Manipulator: Flera oberoende ben som arbetar samtidigt, varje ben är kort och styv och därför motverkar oönskade rörelser. I stället för att ackumulera felen så jämnas de ut över alla ben. Detta möjliggör hög last och snabb respons, till priset av en mindre arbetsyta jämför med seriell. Sluten miljö, så varje ben påverkar varandra.

Framåtdynamik

Seriella är komplexa då varje led påverkar nästa i kedjan och då blir ackumulativ. Alla krafter och rörelser summeras steg för steg i hela kedjan och gör beräkningarna tidskrävande.

För parallella då bena arbetar samtidigt och påverkar varandra i en sluten kedja, alltså att ändring i ett ben påverkar de andra direkt. Det skapar ett komplext beroende som gör att framåtdynamiken blir svår att lösa analytiskt.

Inversdynamik

Seriella är mer komplex, varje led påverkar nästa i kedjan, kan ha flera redundanta lösningar, tillkommer rotationer som måste beräknas i varje led, flera faktorer som massa, tröghetsmoment.

Parallella mindre komplex då varje aktuator(ben) direkt påverkar änd effektorns rörelse, och plattformens rörelse påverkas direkt av förändringen i benans längd eller kraft, (linjär rörelse). Sluten konstruktion ger EN unik lösning.

| Aspekt | Seriell | Parallell |
| --- | --- | --- |
| Struktur | Kedja av länkar | Flera oberoende ben som arbetar samtidigt |
| Rörelse och precision | Rörelse och fel ackumuleras, sämre precision | Felen jämnas ut över alla ben, hög precision |
| Arbetsyta | Stor arbetsyta, kostar precision | Mindre arbetsyta |
| Flexibilitet | Begränsad i leder | Hög last och snabb respons |
| Framåtdynamik | Komplex då varje led påverkar nästa, tidskrävande | Bena påverkar varandra direkt, komplex beroende |
| Inversdynamik | Redundanta lösningar, flera faktorer som påverkar | En unik lösning, styrs av benas kraft eller längd |

Ref:

Seriala Manipulator: Serial manipulator - Wikipedia

Parallel Manipulator: Parallel manipulator - Wikipedia

Inversdynamik: Inverse Kinematics and Jacobian for Serial Manipulators – Robotics and Controls Engineering

Jämförelse, generell information: COMPARISON OF THE CHARACTERISTICS BETWEEN SERIAL - ProQuest

- Why does Stewart platform have 6 legs?

En Stewart-plattform har 6 ben (aktuatorer) för att kunna kontrollera 6 frihetsgrader (Degrees of Freedom, DoF) – vilket behövs för att röra och orientera en last fritt i ett tredimensionellt rum. 3 frihetsgrader för translation(x,y,z) och 3 frihetsgrader för rotation/lutning kring(x,y,z).

Ref:

Stewart platform - Wikipedia

2.2. Degrees of Freedom of a Robot – Modern Robotics

- What are the positive and negative sides of Stewart platform compared to serial manipulators?

Serial bra för större arbetsytor, mer flexibla(kan ha ”överdrivet” många leder). Men samlar större error i lederna successivt därav reducerar precisionen.

Parallel där hög precision (styv struktur) prioriteras, snabb (korta ben) och stark(distribueras). Bra till simulatorer för flyg men svårare att kontrollera och begränsad rörelse.